別表第１（第３条、第１０条、第１６条関係）

| 項目 | 基準値 | 測定方法 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム | 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１０２-３ １４．３、１４．４又は１４．５に定める方法 |
| 全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K０１０２-２ ９．３．２若しくは９．３．３の蒸留操作を行い、９．４、９．５、９．６（ただし蒸留操作は装置にて行わない。）若しくは９．７の分析を行う方法又は水質汚濁に係る環境基準について（昭和４６年環境庁告示第５９号。以下「昭和４６年環境庁告示第５９号」という。）付表１（蒸留操作は装置にて行う。）に掲げる方法 |
| 有機 | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K０１０２-４ ７．２．１及び７．２．３に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては日本産業規格K０１０２-４ ７．２．１、７．２．２．２及び７．２．５又は７．２．１及び７．２．６に定める方法（ただし、７．２．６に定める方法により測定する場合において、７．２．２のクリーンアップを行うときは、７．２．２．２に定める操作とする。） |
| 鉛 | 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１０２-３ １３．２、１３．３、１３．４又は１３．５に定める方法 |
| 六価クロム | 検液１リットルにつき０．０２ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１０２-３ ２４．３（２４．３．３及び２４．３．７を除く）に定める方法 |
| 素 | 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下（埋立て等を行う場所の土地利用目的が農用地（田に限る。銅の項及び別表第３備考第２号において同じ。）である場合にあっては、検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下かつ試料１キログラムにつき１５ミリグラム未満） | 検液中濃度に係るものにあっては日本産業規格K０１０２-３ ２０．２、２０．３、２０．４又は２０．５に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令（昭和５０年総理府令第３１号）第１条第３項及び第２条に規定する方法 |
| 総水銀 | 検液１リットルにつき０．０００５ミリグラム以下 | 昭和４６年環境庁告示第５９号付表２ に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和４６年環境庁告示第５９号付表３及び昭和４９年環境庁告示第６４号付表１に掲げる方法 |
| ＰＣＢ | 検液中に検出されないこと。 | 昭和４６年環境庁告示第５９号付表４に掲げる方法 |
| 銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあっては、試料１キログラムにつき１２５ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令（昭和４７年総理府令第６６号）第１条第３項及び第２条に規定する方法 |
| ジクロロメタン | 検液１リットルにつき０．０２ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２又は５．３．２に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 |
| クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | 検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成９年環境庁告示第１０号。以下「平成９年環境庁告示第１０号」という。）付表に掲げる方法 |
| １,２―ジクロロエタン | 検液１リットルにつき０．００４ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２又は５．３．２に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K０１２５ ５．１，５．２又は５．３．１に定める方法 |
| １,１―ジクロロエチレン | 検液１リットルにつき０．１ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２又は５．３．２に定める方法 |
| １，２―ジクロロエチレン | 検液１リットルにつき０．０４ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２又は５．３．２に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K０１２５ ５．１，５．２又は５．３．１に定める方法 |
| １,１,１―トリクロロエタン | 検液１リットルにつき１ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 |
| １,１,２―トリクロロエタン | 検液１リットルにつき０．００６ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 検液１リットルにつき０．０３ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 |
| １,３―ジクロロプロペン | 検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２又は５．３．１に定める方法 |
| チウラム | 検液１リットルにつき０．００６ミリグラム以下 | 昭和４６年環境庁告示第５９号付表５に掲げる方法 |
| シマジン | 検液１リットルにつき０．００３ミリグラム以下 | 昭和４６年環境庁告示第５９号付表６の第１又は第２に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 検液１リットルにつき０．０２ミリグラム以下 | 昭和４６年環境庁告示第５９号付表６の第１又は第２に掲げる方法 |
| ベンゼン | 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１２５ ５．１、５．２又は５．３．２に定める方法 |
| セレン | 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１０２-３ ２６．２、２６．３又は２６．４に定める方法 |
| ふっ素 | 検液１リットルにつき０．８ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１０２-２ ５．２及び５．３、５．２及び５．４（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約２００ミリリットルに硫酸１０ミリリットル、燐酸６０ミリリットル及び塩化ナトリウム１０グラムを溶かした溶液とグリセリン２５０ミリリットルを混合し、水を加えて１，０００ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K０１７０-６ ６ 図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法、５．２（蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。）及び５．５又は５．２及び５．６に定める方法 |
| ほう素 | 検液１リットルにつき１ミリグラム以下 | 日本産業規格K０１０２-３ ５．２、５．５又は５．６に定める方法 |
| １,４―ジオキサン | 検液１リットルにつき０．０５ミリグラム以下 | 昭和４６年環境庁告示第５９号付表７に掲げる方法 |

備考　この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメト

ン及びＥＰＮをいう。